|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель объектовой тренировки ____________________ «___»__________20___г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН
проведения объектовой тренировки в ОАО «Завод “Весна”»

Тема: «Организация и проведение мероприятий по защите персонала завода и ликвидации последствий аварии с АХОВ».

Учебные цели:

- проверить реальность «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС» (по разделу «авария с АХОВ»), внести в него необходимые уточнения;

- совершенствовать знания и навыки руководящего состава в организации и проведении мероприятий по защите персонала завода при аварии с АХОВ и управлении формированиями при проведении АСДНР;

- прививать командноначальствующему составу навыки в управлении силами, тренировать формирования в проведении АСДНР как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими формированиями;

- совершенствовать знания и навыки рабочих и служащих при действиях по сигналам оповещения, по безаварийной остановке производства, использованию средств защиты и проведении эвакуации.

Время: 900 – 1600 20.05 (7 часов).

Место проведения тренировки: территория завода.

Состав участников: руководящий состав завода, отдел ГОЧС, служба радиационной и химической защиты (РХЗ), газоспасательная служба (ГСС), специализированная сводная группа, спасательная группа, звено разведки, ПРХН, пожарная команда, группа охраны общественного порядка, звено связи, санитарные посты (четыре), рабочие и служащие структурных подразделений.

Исходная обстановка:

ОАО «Завод “Весна”» расположено на югозападной окраине города __________.

Завод — многопрофильное предприятие по производству потребительских товаров. В производстве используется в качестве хладагента аммиак, который хранится в обвалованной емкости на 10 тонн.

Завод работает в одну смену, численность работников — 290 человек. Все сотрудники обеспечены промышленными противогазами марки «КД», а личный состав формирований, предназначенный для работы непосредственно в зонах химического заражения, оснащен изолирующими противогазами ИП4 и защитными костюмами КИХ5 и Л1. Специализированная сводная группа располагает двумя поливомоечными машинами ПМ130, а пожарная команда — одной пожарной автоцистерной АЦ40.

Временная эвакуация сотрудников на случай аварии с АХОВ предусмотрена, в зависимости от направления ветра, на территорию ДК «Восход» (2 км вост. завода) и на территорию клуба «Заря» (2,5 км сев.зап. завода).

ХОД ТРЕНИРОВКИ

| Обстановка (содержание вводных) | Действия руководителя тренировки | Действия заместителей и помощников руководителя, посредников | Ожидаемые действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал завода на рабочих местах выполняет производственные задания |  |  |  |
| Время: 900 – 1030 Учебные вопросы: Организация защиты персонала завода при аварии с АХОВ |  |  |  |
| Вводная №1. В 900 20.05 на складе хранения АХОВ произошла авария с разрушением трубопровода и интенсивной утечкой аммиака | По техническим средствам связи отдает распоряжение посреднику вручить вводную №1 дежурному оператору склада АХОВ. Учитывая исключительно важную роль дежурного диспетчера в системе принятия экстренных мер по защите персонала, руководитель тренировки лично контролирует его действия. Изучает практические навыки дежурного диспетчера в определении метеоданных, нанесении химической обстановки на план и ее оценке, использовании средств связи и оповещения. Вручает диспетчеру условные метеоданные: А = 50°; V = 2 м/с; ветер неустойчивый. Предлагает диспетчеру дополнительно оценить химическую обстановку, данные прогноза использовать при передаче речевого сообщения | Посредник вручает вводную №1 дежурному оператору склада АХОВ. Посредник при дежурном диспетчере проверяет правильность метеоданных, производства расчетов по определению глубины зон заражения и их нанесения на план завода. Проверяет оснащение рабочего места дежурного диспетчера и устанавливает: наличие Инструкции по действиям диспетчера в случае аварии с выбросом (выливом) АХОВ, таблиц с расчетными данными для нанесения зон заражения и химического шаблона; техническое состояние аппаратуры оповещения и связи, блоков П164-У и П164-Н, позволяющих дистанционно управлять средствами связи и оповещения. После выдачи и надевания противогазов для работников цехов объявляется оперативная пауза до 1100. Формирования выполняют указания диспетчера | Дежурный оператор склада АХОВ докладывает об аварии дежурному диспетчеру завода. Действия дежурного диспетчера: 1. Подтверждает дежурному оператору прием доклада об аварии. 2. Включает локальную систему оповещения об аварии и имеющуюся водяную завесу на складе. 3. С помощью дистанционной метеостанции определяет направление и скорость ветра, температуру воздуха (при ее отсутствии — запрашивает эти данные в метеослужбе или отделе ГОЧС города). 4. С помощью таблицы по скорости ветра, времени суток и состоянию погоды определяет степень вертикальной устойчивости атмосферы. 5. Определяет глубину зон заражения со смертельной и поражающей концентрациями. 6. Наносит зоны химического заражения на план завода и определяет объекты (структурные подразделения), попадающие в зоны заражения. 7. Циркулярно докладывает данные оценки обстановки директору, начальнику отдела ГОЧС и главному инженеру, а также в отдел ГОЧС города. 8. Оформляет текст речевого сообщения и оповещает об аварии персонал завода: «Внимание! Внимание! Говорит диспетчер завода. На складе АХОВ произошла авария с выливом аммиака. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении цеха 4. В зону химического заражения попадают цеха 1, 2, 3, 4, склады сырья и готовой продукции, компрессорная. Всем сотрудникам немедленно надеть противогазы. Руководителям структурных подразделений (старшим рабочих смен) провести аварийную остановку производства и экстренно эвакуировать сотрудников через восточные и южные ворота на территорию ДК ‘Восход’. Дежурной смене газоспасателей в изолирующих противогазах убыть к месту аварии — складу АХОВ. Сбор формирований на площадке с восточной стороны склада готовой продукции» |
| Руководящий состав собран на пункте управления | Доводит обстановку до руководящего состава. Предлагает должностным лицам оценить ее и доложить предложения по организации защиты персонала завода, ликвидации аварии и ее последствий. Просит начальника службы РХЗ доложить выводы из оценки химической обстановки и предложения по организации защиты сотрудников завода | Посредник при службе РХЗ контролирует подготовку начальника службы к докладу. Обращает внимание на знание вопросов по организации защиты персонала при аварии на складе аммиака, на умение кратко, четко и обоснованно доложить свои предложения | Доклад начальника службы РХЗ: В результате аварии на складе АХОВ при северовосточном направлении ветра и скорости 2 м/с на территории завода образуется зона химического заражения глубиной 320 м. Практически вся территория и находящиеся на ней здания и сооружения, за исключением административного корпуса, гаража и котельной, при неустойчивом ветре могут оказаться в зонах химического заражения. Предлагаю: 1. Организовать защиту рабочих и служащих от воздействия аммиака, для чего использовать промышленные противогазы марки КД и ГП7 с ДПГ, а непосредственно в зоне аварии — только ИП и защитную одежду; отключить в помещениях всю приточную вентиляцию, закрыть окна, форточки и входные двери; временно эвакуировать рабочих и служащих с территории завода. 2. Для локализации места аварии задействовать поливомоечные машины и пожарную автоцистерну завода. 3. Для проведения работ по специальной обработке развернуть: СОП в душевой цеха 3; СОТ в районе гаражкотельная |
|  | Предлагает председателю ОЭК доложить порядок организации и проведения эвакуации рабочих и служащих | Помощник руководителя оценивает подготовку эвакокомиссии к проведению экстренной эвакуации сотрудников, целесообразность распределения обязанностей между членами комиссии | Доклад председателя ОЭК: 1. По указанию, переданному диспетчером завода, под руководством начальников структурных подразделений (начальников смен) начата экстренная эвакуация работающих. Всего должно быть эвакуировано 190 человек. Не подлежат эвакуации работники котельной, компрессорной станции, газораспределительного пункта, охраны и личный состав формирований, привлекаемых к ликвидации аварии. 2. Эвакуация проводится на территорию ДК «Восход» через восточные и южные ворота. Порядок размещения в ДК сотрудников завода с администрацией ДК согласован. 3. С объявлением сигнала «Химическая тревога — аммиак!» выход с территории и следование по установленным маршрутам осуществляют руководители структурных подразделений. Руководство движением колонны на маршруте осуществляет заместитель председателя ОЭК, в распоряжение которого выделяется группа регулирования движения от цеха 1. 4. Я до завершения выхода сотрудников с территории нахожусь на проходной восточных ворот. В дальнейшем, до проведения реэвакуации, — в кабинете директора ДК |
|  | Предлагает начальнику отдела ГОЧС доложить предложения по составу и использованию сил, привлекаемых к проведению АСДНР. При необходимости заслушивает доклады и других должностных лиц с целью детализации и уточнения отдельных вопросов организации защиты персонала и ликвидации аварии. Затем проводит краткий частный разбор и, как директор завода, отдает распоряжение на проведение мероприятий по защите персонала и ликвидации аварии | Посредник при отделе ГОЧС определяет целесообразность распределения формирований для проведения АСДНР, обоснованность выполняемых ими задач в соответствии с предназначением формирований | Доклад начальника отдела ГОЧС: 1. К проведению АСДНР предлагаю привлечь: звено разведки, специализированную сводную группу, дежурную смену газоспасательной службы, спасательную группу, звено связи, группу ОПП, пожарную команду и ПРХН. 2. Задачи формированиям: звену разведки провести химическую разведку территории, уточнить и обозначить границы зон распространения аммиака. Строго контролировать изменение направления распространения паров аммиака и его концентрацию; газоспасательной службе ликвидировать аварию на трубопроводе; специализированной сводной группе двумя поливомоечными машинами ПМ130 поставить отсечную водяную завесу на путях распространения паров аммиака, вести химический контроль в районе аварии, провести обеззараживание места аварии; спасательной группе совместно с санитарными звеньями осуществлять поиск пораженных, оказание им первой медицинской помощи и эвакуацию в медпункт; звену связи обеспечить устойчивую связь отдела ГОЧС с пунктом управления на участке работ; группе ООП запретить доступ посторонних лиц в район аварии; ПРХН развернуть в районе склада готовой продукции и вести наблюдение за химической обстановкой |
| Время: 1000 – 1300 (оперативное время 915 – 1210) Учебные вопросы: Проведение эвакуации сотрудников завода |  |  |  |
| На территории звучат электросирены и передается речевое сообщение об аварии на складе АХОВ | Отдает распоряжение дежурному диспетчеру включить электросирены и повторить передачу текста речевого сообщения об аварии на складе АХОВ. Лично контролирует прохождение сигнала и информации об аварии. Принимает доклады о безаварийной остановке производства. Следит за выходом сотрудников структурных подразделений к местам сбора эвакуируемых и формирований. Принимает доклады председателя ОЭК о ходе и завершении эвакуации сотрудников с территории завода (за исключением участков с непрерывным циклом работы и личного состава формирований, привлекаемых к ликвидации аварии) | Контролируют прохождение сигнала и информации. Проверяют обеспеченность рабочих и служащих СИЗ, соблюдение правил их хранения в структурных подразделениях. Оценивают практические навыки сотрудников в использовании СИЗ. Контролируют соблюдение правил безаварийной остановки производства. Определяют степень подготовленности сотрудников, особенно руководителей структурных подразделений и лиц, их замещающих, к проведению экстренной эвакуации | Дежурный диспетчер с помощью блоков П164У и П164Н: включает электрические сирены; переключает радиотрансляционный узел на себя для передачи сигнала и речевого сообщения; передает текст сообщения голосом или в записи на магнитной пленке. Рабочие и служащие, прослушав информацию: надевают противогазы, хранящиеся в структурных подразделениях; отключают в помещениях приточную вентиляцию, закрывают форточки, окна и двери; под руководством инженернотехнического персонала осуществляют безаварийную остановку производства, отключают газ и электричество; следуют к местам сбора эвакуируемых; под руководством руководителей структурных подразделений следуют в район временного размещения — ДК «Восход». Члены объектовой эвакуационной комиссии (ОЭК) с объявлением сигнала: следуют на закрепленные участки согласно заранее объявленному расчету; учетчики на проходных завода, не останавливая движения колонн, ведут учет выхода структурных подразделений; представитель в районе временного размещения согласовывает вопросы приема эвакуируемых с администрацией ДК, встречает сотрудников структурных подразделений и доводит до их руководителей порядок размещения в помещениях; заместитель председателя ОЭК ставит задачи старшему группы регулировщиков на выставление постов, осуществляет управление движением колонн; председатель ОЭК, находясь на проходной восточных ворот, принимает доклады о выходе структурных подразделений с территории, докладывает директору и убывает в район временного размещения, где осуществляет общее руководство эвакуируемыми |
| Время: 1100 – 1200 Учебные вопросы: Приведение формирований в готовность |  |  |  |
|  | Контролирует сбор формирований, руководит работой заместителей, помощников, посредников. Лично проверяет готовность одного из формирований | Заместители, помощники, посредники фиксируют время, фактически затрачиваемое формированиями на каждое мероприятие и общее время на приведение в готовность. Проверяют оснащение личного состава формирований СИЗ и другим табельным имуществом, особое внимание обращают на оснащение людей, которые будут работать непосредственно в зонах химического заражения. Вручают командирам тактические задания (приказы, распоряжения), в которых указываются обстановка и задачи. Предоставляют командирам формирований время на уяснение задачи, оценку обстановки и принятие решения. Заслушивают решения. Помощник руководителя по имитации создает обстановку, необходимую для отработки вопросов проведения АСДНР. Имитируются: разрушения на трубопроводе (на учебном месте); зоны заражения АХОВ; условно пораженные (5 статистов) | Рабочие и служащие, входящие в состав формирований, прослушав первоначальную речевую информацию дежурного диспетчера, следуют в точки сбора формирований, указанные дежурным диспетчером, где поступают в распоряжение своих командиров. Командиры формирований приводят формирования в готовность. При этом с каждым формированием отрабатываются следующие мероприятия: получение табельного имущества; проверка СИЗ, приборов, инструмента; вывод техники, транспорта, механизмов и их проверка; построение личного состава и проверка готовности к выполнению задач по предназначению (опрос, проверка навыков по работе с техническими средствами, знания правил безопасности); доклады командиров формирований о готовности к выполнению работ. Каждый командир формирования уясняет полученную задачу, оценивает обстановку и принимает решение. Определяет мероприятия, которые необходимо провести для выполнения поставленной задачи, отдает предварительные распоряжения. Оценив обстановку, определяет характер и масштабы разрушений и заражения АХОВ, виды предстоящих работ, их объемы и возможности формирования, влияние местности, погоды, времени года и суток на выполнение задачи. В решениях командиры формирования определяют: последовательность выполнения работ; распределение сил и средств; - участки сосредоточения основных усилий; сроки выполнения задач; порядок выдвижения к местам работ; организацию взаимодействия с другими формированиями; организацию управления; время нахождения на зараженной территории и допустимые сроки пребывания личного состава в средствах защиты кожи |
| Время: 1200 – 1430 (оперативное время 915 – 1200) Учебные вопросы: Проведение аварийноспасательных и других неотложных работ |  |  |  |
| В район аварии прибыла оперативная группа. Дежурная смена газоспасателей на складе АХОВ приступила к работе по выявлению причин и ликвидации аварии |  |  |  |
| Вводная №2. Авария произошла предположительно в результате несоблюдения технологии работ ремонтной бригадой. Разорван трубопровод на выходе из хранилища, отсечный клапан не сработал. Вылито около 3 тонн аммиака, вылив продолжается | Заслушивает доклад начальника оперативной группы об обстановке в районе аварии, принятых решениях, поставленных задачах и ходе АСДНР. Дополнительными вводными создает ситуации, приближенные к реальным. По завершении отработки намеченных вопросов отдает распоряжение на вывод личного состава из района аварии, проведение санитарной и специальной обработки | Посредник вручает вводную №2 начальнику газоспасательной службы. Помощник по имитации имитирует распространение облака зараженного воздуха по территории завода. Посредники при формированиях (начальники служб, главные специалисты), руководствуясь своими планами, отрабатывают с формированиями вопросы организации и проведения АСДНР методом тактикоспециального учения. Строго следят за выполнением личным составом мер безопасности | Руководитель работ — главный инженер: - заслушивает доклад начальника газоспасательной службы о масштабах аварии, количестве пораженных, принимаемых экстренных мерах по ликвидации аварии; - организует работу всех формирований, на месте уточняет задачи, следит за их выполнением, соблюдением требований безопасности, координирует действия различных формирований; - лично организует нейтрализацию разливов аммиака и дегазацию участков местности; - постоянно информирует об обстановке руководителя — директора завода. Командиры формирований доводят до личного состава обстановку и ставят задачи. Указывают: какие виды работ провести; порядок использования техники, приборов, средств защиты; допустимое время нахождения на зараженной территории; порядок оказания первой медицинской помощи и эвакуации пораженных; время начала и окончания работ; свое место. В ходе проведения АСДНР формирования отрабатывают: Специализированная сводная группа: развертывание поста РХН и ведение химической разведки. Работники газоспасательной службы и службы главного механика: отыскание мест аварии, определение причин и устранение аварии; постановку отсечной водяной завесы; обеззараживание участков разлива аммиака. Спасательная группа совместно с санитарными постами: розыск пораженных и оказание им первой медицинской помощи; вынос пораженных из зон заражения, погрузку на транспорт. Звено разведки: организацию разведки определение зараженности воздуха АХОВ и их концентрацию; выставление знаков ограждения; представление докладов о результатах разведки. По ходу проведения АСДНР и их завершении командиры формирований докладывают результаты практических действий руководителю работ в районе аварии и посредникам. Руководитель работ в свою очередь докладывает руководителю тренировки. По завершении работ командиры формирований выводят личный состав на место сбора для следования на пункт специальной обработки |
| Время: 1430 – 1600 Учебные вопросы: Специальная обработка техники и санитарная обработка личного состава формирований |  |  |  |
| Формирования прибывают в район специальной обработки | Ставит задачу командиру специализированной сводной группы на развертывание в районе котельной СОТ силами звена обеззараживания техники и сооружений, указывает, какую технику и в какие сроки обрабатывать. Отдает распоряжение заместителю директора по МТО на развертывание СОП на базе душевой котельной | Посредники контролируют организацию и проведение работ по развертыванию СОП и СОТ, дегазации техники и санитарной обработке личного состава. Наблюдают за последовательностью проведения работ, правильным выполнением приемов дегазации и санитарной обработки, выполнением правил безопасности. При необходимости проводят частный разбор | Командиры формирований ставят задачи на проведение специальной обработки техники, имущества и одежды, санитарной обработки людей. При постановке задач указывают: места и объем обработки (частичная, полная); порядок проведения обработки и прохождения химического контроля; время начала и окончания обработки; места сбора после специальной обработки. Личный состав формирований, действуя в средствах защиты, проводит дегазацию техники и инструмента, обрабатывает средства защиты кожи и противогазы, моет руки, лицо, шею, прополаскивает рот. Действовавшие непосредственно в очаге химического заражения проходят полную санитарную обработку. Полная специальная обработка техники, использовавшейся для постановки водяной завесы и нейтрализации разливов АХОВ, проводится методом показного занятия |
|  | После доклада посредников о завершении специальной обработки и сборе формирований дает указания о постановке техники в парк, сдаче имущества и приведении в порядок района тренировки | Докладывают руководителю о завершении специальной обработки техники и санитарной обработки личного состава формирований | Командиры формирований, по мере выполнения поставленных задач, докладывают посредникам о завершении работ по специальной обработке, проводят сбор и проверку личного состава, техники |
| Время: 1600 |  |  |  |
| Сотрудники, эвакуированные в ДК «Весна», по распоряжению руководителя учения возвращены на завод | Объявляет отбой. Дает указания о порядке возобновления производственной и служебной деятельности, времени и порядке проведения разбора | Помощник руководителя по эвакомероприятиям докладывает руководителю тренировки о возвращении сотрудников завода | Звено разведки и ПРХН проводят контроль химической обстановки в рабочих и служебных помещениях. Рабочие и служащие сдают СИЗ |
| Время: 1000 – 2105 Учебные вопросы: Разбор тренировки |  |  |  |
|  | Проводит общий разбор | После общего проводят частные разборы с формированиями и сотрудниками структурных подразделений |  |

Приложение: схема завода и прогноз химической обстановки на 900 20.05.

Начальник отдела ГОЧС завода __________

СХЕМА ЗАВОДА И ПРОГНОЗ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ